# Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel,
zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1)  Největší  povolené  hmotnosti  na  nápravu vozidla nesmí

překročit

a) u jednotlivé nápravy ................................. 10,00 t,

b) u jednotlivé hnací nápravy ........................... 11,50 t,

c) u dvojnápravy  motorových vozidel  součet zatížení  obou náprav

dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .......................................... 11,50 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,

4. od  1,3 m  a méně  než 1,8  m, je-li  hnací náprava vybavena

dvojitou  montáží  pneumatik  a  vzduchovým  pérováním  nebo

pérováním uznaným  za rovnocenné nebo  pokud je každá  hnací

náprava  opatřena  dvojitou  montáží  pneumatik  a maximální

zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t.............. 19,00 t,

d) u dvojnápravy  přípojných vozidel  součet zatížení  obou náprav

dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .......................................... 11,00 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,

4. 1,8 m nebo více ................................... 20,00 t,

e) u trojnápravy  přípojných  vozidel  součet  zatížení tří náprav

trojnápravy   nesmí   překročit   při   jejich  dílčím  rozvoru

jednotlivých náprav

1. do 1,3 m včetně ................................... 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně ......................... 24,00 t.

Dvojnápravou  se rozumí  dvě  za  sebou umístěné  nápravy, jejichž

středy  jsou  při  přípustné  hmotnosti  od  sebe  vzdáleny (dílčí

rozvor)  nejvýše  1,8  m.  Trojnápravou  se  rozumí  tři  za sebou

umístěné nápravy, jejichž součet  dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8

m.

(2)  Největší  povolená  hmotnost  silničních  vozidel  nesmí

překročit

a) u motorových vozidel se dvěma

nápravami ............................................ 18,00 t,

b) u motorových vozidel se třemi

nápravami ............................................ 25,00 t,

je-li   hnací   náprava   vybavena   dvojitou   montáží  pneumatik

a vzduchovým pérováním  nebo pérováním uznaným  za rovnocenné nebo

pokud je  každá hnací náprava opatřena  dvojitou montáží pneumatik

a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ....... 26,00 t,

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více

nápravami ............................................ 32,00 t,

d) u přívěsů se dvěma nápravami ......................... 18,00 t,

e) u přívěsů se třemi nápravami ......................... 24,00 t,

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami ................. 32,00 t,

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů ................. 28,00 t,

h) u tříčlánkových kloubových autobusů  ................. 32,00 t,

i) u jízdních souprav ................................... 48,00 t,

j) u pásových vozidel ................................... 18,00 t,

u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve

směrnici 93/93/EHS.

(3)  Největší  povolená  hmotnost  zvláštních  vozidel  nesmí

překročit hodnoty platné pro silniční vozidla a dále

a) u traktorových  návěsů  a   traktorových  přívěsů  s  nápravami

uprostřed  může být  vyšší  než  hmotnosti stanovené  u přívěsů

uvedené v  odstavci 2 písm. d),  e) a f) v  závislosti na počtu

náprav o  hmotnost připadající na  závěsné zařízení (oko  oje),

a to u traktorových návěsů maximálně  o 3,00 t a u traktorových

přívěsů s nápravami uprostřed maximálně o 1,00 t,

b) u pracovních   strojů  přípojných   nesmí  přesahovat   hodnoty

stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy.

(4)  Největší  povolená   hmotnost  vozidla  nesmí  překročit

hodnotu největší  technicky přípustné hmotnosti  vozidla. Největší

povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší

technicky přípustné  hmotnosti jízdní soupravy.  Největší povolená

hmotnost  na nápravu  nesmí překročit  hodnotu největší  technicky

přípustné hmotnosti na nápravu.

(5)  Okamžitá  hmotnost  vozidla  (soupravy)  nesmí překročit

největší   povolenou  hmotnost   vozidla  (soupravy).   V  případě

znečištění  (např.  bláto,  sníh,  voda)  se  připouští překročení

největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %.

(6)  Pro  používání  vozidel   a  souprav,  jejichž  okamžitá

hmotnost  přesahuje  největší  povolenou  hmotnost  nebo  u  nichž

okamžitá  hmotnost  připadající   na  nápravu  přesahuje  největší

povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpisy.3)

(7)  Hmotnost   připadající  na  řízenou   nápravu  (nápravy)

motorového vozidla  kategorie N nebo kloubového  autobusu - měřeno

při  stání  na  vodorovné  vozovce  -  nesmí  poklesnout  pod 20 %

okamžité  hmotnosti a  u ostatních  autobusů (s  výjimkou autobusů

třídy I a třídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti.

(8) U  vozidel kategorií M, N,  O a L v  provozu se připouští

nerovnoměrnost  rozložení  okamžité   hmotnosti  vozidla  na  kola

jednotlivých  náprav  mezi  pravou  a  levou  polovinou,  pokud to

dovoluje  únosnost   pneumatiky,  nejvýše  však   15  %  hmotnosti

připadající  na nápravu.  Tato hodnota  však může  být překročena,

pokud výrobce stanoví pro vozidlo  a jeho určitou hmotnost rozmezí

přípustných poloh  těžiště nákladu a  uvede tyto údaje  v příručce

pro uživatele vozidla.

(9) U  vozidel kategorií T a  SS v rozsahu od  provozní až po

největší povolenou hmotnost nesmí  být hmotnost na řízenou nápravu

(měřeno při  stání na vodorovné  vozovce) menší než  20 % okamžité

hmotnosti vozidla.  U vozidel kategorie T  se však připouští nižší

hmotnost  připadající na  řízenou nápravu  po namontování nástavby

nebo  připojení pracovního  stroje při  současném snížení nejvyšší

rychlosti  na 20  km.h-1; přitom  hmotnost připadající  na řízenou

nápravu nesmí být menší než

a) 19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše .......... 4,50 t,

b) 18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než ........ 4,50 t.

(10)  U  vozidel  kategorií  T,  OT,  SS  a  SPT se připouští

nerovnoměrnost  rozložení  okamžité   hmotnosti  vozidla  na  kola

jednotlivých  náprav  mezi  pravou  a  levou  polovinou,  pokud to

dovoluje únosnost pneumatik:

a) u vozidel kategorií  T a OT nejvýše  15 % hmotnosti připadající

na nápravu,

b) u vozidel kategorií SS a SPT nejvýše 20 % hmotnosti připadající

na nápravu,

c) u traktoru  po namontování  nástavby nebo  připojení pracovního

stroje nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu.

(11)  Náklad na  vozidle (i  v soupravě)  musí být rovnoměrně

rozložen  a  řádně  zajištěn  vhodným  technickým  zařízením proti

pohybu. Pokud  je k připevnění  nákladu použita poutací  a upínací

souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená

na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.

------------------------------------------------------------------

3) Zákon  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve znění

pozdějších předpisů.

# Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené rozměry (bez plusové tolerance) vozidel

a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1 ..............................  2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T .............  2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou  nástavbou, u které je tloušťka

stěn větší než 45 mm ..............................  2,60 m,

4. dvoukolových mopedů ...............................  1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L .....................  2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová

vozidla ...........................................  1,00 m,

7. samojízdných  a  přípojných  pracovních  strojů  a  nesených

pracovních strojů v soupravě s nosičem ............  3,00 m,

8. tramvají ..........................................  2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel  (včetně sběračů  tramvají a  trolejbusů v  nejnižší

pracovní poloze) ..................................  4,00 m,

2. vozidel kategorie L ...............................  2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4,  určených pro přepravu

vozidel ...........................................  4,20 m,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu

a návěsu .......................................... 12,00 m,

2. přípojného   vozidla   kategorie   O1   nebo  O2  vybaveného

spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50)

...................................................  8,00 m,

3. speciálního  přívěsu  nebo  nákladního  přívěsu pro přepravu

letadel kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením

třídy B50-X (pro kouli ISO 50) ....................  9,50 m,

4. a) autobusu se dvěma nápravami .................... 13,50 m,

b) autobusu se třemi a více nápravami ............. 15,00 m,

c) kloubové autobusy .............................. 18,75 m,

5. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ... 18,00 m,

6. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu .... 22,00 m,

do  největší povolené  délky autobusů  se započítává  jakákoliv

odnímatelná výbava (například schrána na lyže),

7. soupravy tahače s návěsem ......................... 16,50 m,

8. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem ..... 18,75 m,

9. soupravy motorového  vozidla s jedním  přívěsem kategorie O4

určeným pro přepravu vozidel ...................... 20,75 m,

10. vozidla kategorie L ...............................  4,00 m,

11. tramvaje (sólo) včetně spřáhel .................... 18,00 m,

12. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel

................................................... 40,00 m,

13. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ..... 18,00 m,

14. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem ... 18,00 m,

15. soupravy  samojízdného  stroje   s  podvozkem  pro  přepravu

pracovního zařízení stroje ........................ 20,00 m,

16. soupravy  se   dvěma  přívěsy  nebo   s  návěsem  a   jedním

přívěsem .......................................... 22,00 m,

do  celkové délky  vozidla (jízdní  soupravy) se  nepočítá délka

nakládacího  satelitního  vozíku,  který  je  v přepravní poloze

namontován vzadu  na vozidle, pokud  nepřesahuje vozidlo o  více

než 1,20 m.

(2) Délka  přípojného vozidla za  dvoukolové motorové vozidlo

nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3)  Délka  zadního  převisu   vozidla,  s  výjimkou  přívěsu

s nápravami  uprostřed, nesmí  být  větší  než 1/3  celkové délky,

nejvýše  však 3,50  m; toto  ustanovení se  nepoužije pro  vozidla

homologovaná   nebo  schválená   podle  směrnic   96/53/ES  a/nebo

97/27/ES.

(4)  Vzdálenost  předního  obrysu  vozidla  kategorie  M nebo

N (včetně nástaveb) nesmí  být větší než 3,00 m  od středu volantu

a u vozidel kategorií T a  SS (včetně nástaveb a pracovních strojů

nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla

homologovaná   nebo  schválená   podle  směrnic   96/53/ES  a/nebo

97/27/ES.

(5) Pro  zvláštní vozidla platí  z hlediska manévrovatelnosti

požadavky  uvedené ve  směrnici 97/27/ES  příloze I  bodech 7.  6.

1 a 7. 6. 2 přiměřeně.

(6)  Pro používání  vozidel, která  včetně nákladu  přesahují

stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní

předpisy.3)

------------------------------------------------------------------

3) Zákon  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve znění

pozdějších předpisů.